| Compétences : - Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique, - Etablir un croquis du circuit d’alimentation énergétique, - Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction, - Identifier les éléments qui composent la chaîne d’énergie, - Associer l’utilisation d’un objet technique à une époque |  |  |
| --- | --- | --- |
| La fonction d’usage « laver le linge » se conjugue en cinq fonctions techniques : remplir la cuve, contenir l’eau, chauffer l’eau, secouer le linge et vidanger l’eau usée. Vous allez aujourd’hui concevoir dans les grandes lignes un lave-linge, correspondant à un modèle du milieu du 20° siècle. L’électronique en est absente et l’utilisateur doit commander les différentes fonctions techniques à l’aide d’interrupteurs. Vous disposez pour cela : - d’une cuve étanche - d’une arrivée d’eau froide sous pression (eau du robinet) équipée d’une électrovanne (=vanne électrique 230V~) : son fonctionnement est simple, si elle n’est pas alimentée électriquement, elle ne laisse pas passer l’eau, si elle est alimentée, elle laisse passer l’eau. - d’un moteur électrique (230V ~) faisant tourner le tambour par l’intermédiaire d’une courroie, - d’une résistance chauffante électrique (230V ~) dont la partie étanche plonge dans l’eau de la cuve, - d’une pompe électrique (230V ~) pour vider la cuve ; Tous ces éléments sont bien sûr fixés à un châssis, qui ne figure pas sur la représentation fonctionnelle ci-contre : | Représentation fonctionnelle |  |

- Placez dans la deuxième colonne du tableau les dix éléments du lave-linge constituants de chaque bloc fonctionnel, en face de la solution technique qu’ils contribuent à remplir :

| Fonction technique | Eléments constituants le bloc fonctionnel |  |
| --- | --- | --- |
| - Remplir la cuve en eau+lessive |  |  |
| - Contenir l’eau |  |  |
| - Chauffer de l’eau |  |  |
| - Secouer le linge |  |  |
| - Vidanger l’eau usée |  |  |

- Décrivez précisément la solution technique utilisée pour le bloc « remplissage en eau + lessive »

Quand l’électrovanne est alimentée électriquement,

- Décrivez précisément la solution technique utilisée pour le bloc « secouage du linge »

Quand le moteur est alimenté électriquement,

- Pourquoi a-t-on choisi sur l’axe du moteur une poulie (A) plus petite que celle de l’axe du tambour (B) ?

- Quelle(s) autre(s) solution(s) technique(s) pourrait être envisagée pour le bloc « chauffage de l’eau » ?

- Complétez le diagramme fonctionnel ci-dessous en inscrivant dans chaque rectangle le bon élément, tiré de la liste suivant : Résistance chauffante, pompe de vidange, tambour, moteur, électrovanne, la cuve

ELECTRO-VANNE

RESISTANCE CHAUFFANTE

Commande le remplissage de

Chauffe l’eau de

MOTEUR

LA CUVE

Fait tourner

Baigne et tourne dans

Vide

Contient et secoue le

TAMBOUR

POMPE DE VIDANGE

LINGE

| - Le lave-linge compte quatre blocs fonctionnels utilisant l’électricité, on installe donc sur le panneau de commande quatre interrupteurs, commandant chacun un de ces blocs fonctionnels. | Panneau de commande de notre lave-linge |
| --- | --- |

Complétez le schéma électrique ci-dessous en raccordant par des traits représentant des fils électriques les différents éléments, de manière à ce que chaque interrupteur commande l’élément qui lui correspond.
Remarque : les différents éléments doivent pouvoir fonctionner indépendamment l’un de l’autre.

- Vous devez maintenant effectuer un cycle de lavage et un cycle de rinçage à froid et colorier en rouge pour chaque étape du cycle, le ou les éléments quand ils sont alimentés électriquement.
Nous avons par souci de simplification supprimé la phase d’essorage.

| Commande de l’utilisateur : Cycle lavage | État de l’élément après la commande |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - Mettre le linge sale dans le tambour, fermer la porte |  |  |
| 2 - Mettre à I l’interrupteur « remplissage cuve » |  |  |
| 3 - Mettre à O l’interrupteur « remplissage cuve » |  |  |
| 4 - Mettre à I l’interrupteur « Secouage linge » |  |  |
| 5 - Mettre à I l’interrupteur « Chauffage eau » |  |  |
| Attendre une heure |  |  |
| 6 - Mettre à O l’interrupteur « Chauffage eau » |  |  |
| 7 - Mettre à O l’interrupteur « Secouage linge » |  |  |
| 8 - Mettre à I l’interrupteur « Vidange » |  |  |
| 9 - Mettre à O l’interrupteur « Vidange » |  |  |
| Commande de l’utilisateur : Cycle rinçage | Opération correspondante |  |
| 1 – Mettre à I l’interrupteur « remplissage cuve » |  |  |
| 2 – Mettre à O l’interrupteur « remplissage cuve » |  |  |
| 3 – Mettre à I l’interrupteur « Secouage linge » |  |  |
| Attendre 5 minutes |  |  |
| 4 – Mettre à 0 l’interrupteur « Secouage linge » |  |  |
| 5 – Mettre à I l’interrupteur « Vidange » |  |  |
| 6 – Mettre à O l’interrupteur « Vidange » |  |  |

- Imaginez comment vous pouvez simplifier l’utilisation de ce lave-linge lors du remplissage.